多路选择器

一.实验内容

1.做一个4选1的多路选择器，并进行波形仿真。

2.将4选1多路选择器同2选1多路选择器对比，观察资源消耗的变化。

二.实验步骤

3.编写Verilog HDL代码

具体代码如下：

// module  top, 选择器（mux）的代码，

module top(

IN0       ,   // input 1

IN1       ,   // input 2

IN2       ,   // input 3

IN3       ,   // input 4

SEL       ,   // select

OUT       );  // out data

input [15:0] IN0, IN1, IN2, IN3;// 选择器的输入数据信号

input [1:0] SEL;              // 通道选通的控制信号

output[15:0] OUT;     // 选择器的输入数据信号

reg   [15:0] OUT;

// 生成组合逻辑的代码

always @ (IN0 or IN1 or IN2 or IN3 or SEL) begin

if(SEL==0) // SEL为0 选择输入0

OUT = IN0;

else  if(SEL==1)  // SEL为1 选择输入1

OUT = IN1;

else  if(SEL==2)  // SEL为2 选择输入2

OUT = IN2;

else  if(SEL==3)  // SEL为3 选择输入3

OUT = IN3;

end

endmodule

// endmodule top

查看多路选择器的RTL结构

8.两种多路选择器的资源消耗对比

2选1多路选择器：

4选1多路选择器：

可见4选1多路选择器相比2选1多路选择器消耗更大的硬件资源。

交叉开关

一.实验内容

1.编写一个4X4路交叉开关的Verilog代码，然后编译，进行波形仿真。

2.观察RTL View，比较2x2路交叉开关与4x4路交叉开关之间消耗资源的区别。

二.实验步骤

1.编写Verilog HDL代码

// module  top, a 4x4 crossbar switch circuit

module top(

IN0       ,   // input 1

IN1       ,   // input 2

IN2       ,   // input 3

IN3       ,   // input 4

SEL0      ,   // select the output0 source

SEL1      ,   // select the output1 source

SEL2      ,   // select the output2 source

SEL3      ,   // select the output3 source

OUT0      ,   // output data 0

OUT1      ,   // output data 1

OUT2      ,   // output data 2

OUT3      );  // output data 3

input [15:0] IN0, IN1, IN2, IN3;

input [1:0] SEL0, SEL1, SEL2, SEL3;

output[15:0] OUT0, OUT1, OUT2, OUT3;

reg   [15:0] OUT0, OUT1, OUT2, OUT3;

// get the OUT0

always @ (IN0 or IN1 or IN2 or IN3 or SEL0) begin

if(SEL0==0)

OUT0 = IN0;

else if(SEL0==1)

OUT0 = IN1;

else if(SEL0==2)

OUT0 = IN2;

else if(SEL0==3)

OUT0 = IN3;

end

// get the OUT1

always @ (IN0 or IN1 or IN2 or IN3 or SEL1) begin

if(SEL1==0)

OUT1 = IN0;

else if(SEL1==1)

OUT1 = IN1;

else if(SEL1==2)

OUT1 = IN2;

else if(SEL1==3)

OUT1 = IN3;

end

// get the OUT2

always @ (IN0 or IN1 or IN2 or IN3 or SEL2) begin

if(SEL2==0)

OUT2 = IN0;

else if(SEL2==1)

OUT2 = IN1;

else if(SEL2==2)

OUT2 = IN2;

else if(SEL2==3)

OUT2 = IN3;

end

// get the OUT3

always @ (IN0 or IN1 or IN2 or IN3 or SEL3) begin

if(SEL3==0)

OUT3 = IN0;

else if(SEL3==1)

OUT3 = IN1;

else if(SEL3==2)

OUT3 = IN2;

else if(SEL3==3)

OUT3 = IN3;

end

endmodule

// endmodule top

4.查看2×2交叉开关的RTL结构

5.两种交叉开关的资源消耗对比

2×2交叉开关的资源消耗：

4×4交叉开关的资源消耗：

可见，4×4交叉开关的逻辑单元消耗是2×2交叉开关的4倍。

优先编码器

一.实验内容

1.编写一个8输入的优先编码器，然后编译，查看RTL View。

二.实验步骤

1.编写Verilog HDL代码

// module top, 8 input priority encoder with zero input check

module top(

IN        ,   // input

OUT       );  // output

input [7:0] IN;

output[3:0] OUT;

reg   [3:0] OUT;

// get the OUT

always @ (IN) begin

if(IN[7])       // 第一优先级

OUT = 4'b111;

else if(IN[6])  // 第二优先级

OUT = 4'b110;

else if(IN[5])  // 第三优先级

OUT = 4'b101;

else if(IN[4])  // 第四优先级

OUT = 4'b100;

else if(IN[3])  // 第五优先级

OUT = 4'b011;

else if(IN[2])  // 第六优先级

OUT = 4'b010;

else if(IN[1])  // 第七优先级

OUT = 4'b001;

else if(IN[0])  // 第八优先级

OUT = 4'b000;

else            // 什么都没有检测到

OUT = 4'b1111; // 输出值可自定义，不和上面的输出值混淆即可

end

endmodule

3.查看RTL View

多路译码器

一.实验内容

1.编写一个4－16的译码器，编译，仿真。

2.查看RTL View，并和3－8译码器对比资源开销。

二.实验步骤

1.编写Verilog HDL代码

// module top, 4-16 decoder

module top(

IN        ,   // input

OUT       );  // output

input [3:0] IN;

output[15:0] OUT;

reg   [15:0] OUT;

// get the OUT

always @ (IN) begin

case(IN)

4'b0000: OUT = 16'b0000_0000_0000_0001;

4'b0001: OUT = 16'b0000_0000_0000_0010;

4'b0010: OUT = 16'b0000_0000_0000_0100;

4'b0011: OUT = 16'b0000_0000_0000_1000;

4'b0100: OUT = 16'b0000_0000_0001_0000;

4'b0101: OUT = 16'b0000_0000_0010_0000;

4'b0110: OUT = 16'b0000_0000_0100_0000;

4'b0111: OUT = 16'b0000_0000_1000_0000;

4'b1000: OUT = 16'b0000_0001_0000_0000;

4'b1001: OUT = 16'b0000_0010_0000_0000;

4'b1010: OUT = 16'b0000_0100_0000_0000;

4'b1011: OUT = 16'b0000_1000_0000_0000;

4'b1100: OUT = 16'b0001_0000_0000_0000;

4'b1101: OUT = 16'b0010_0000_0000_0000;

4'b1110: OUT = 16'b0100_0000_0000_0000;

4'b1111: OUT = 16'b1000_0000_0000_0000;

//  full case 不需要写default，否则一定要有default

endcase

end

endmodule

3.查看RTL View

4-16译码器：

3-8译码器：

4.对比资源开销

3-8译码器：

4-16译码器：

4-16译码器的资源消耗约为3-8译码器的2倍。

加法器

无符号加法器

一.实验内容

1.把加法器的输入信号和输出信号都改成4比特位宽，编译，波形仿真。观察输出结果，说出输出和输入的对应关系。

2.把加法器的输入信号改成8比特位宽，编译，波形仿真。观察加法器的输出延迟，和4比特输入位宽的情况对比。

二.实验步骤

1.编写Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

OUT   );

input[3:0] IN1, IN2;

output[3:0] OUT;

reg[3:0] OUT;

always@(IN1 or IN2) begin // 生成组合逻辑的always 块

OUT = IN1 + IN2;

end

endmodule

3.输入信号为8位宽的加法器的Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

OUT   );

input[7:0] IN1, IN2;

output[8:0] OUT;

reg[8:0] OUT;

always@(IN1 or IN2) begin // 生成组合逻辑的always 块

OUT = IN1 + IN2;

end

endmodule

4.8位宽加法器仿真波形

从以上两张波形图可以看出4位宽加法器和8位宽加法器的输出延迟差别不大，基本都在8ns左右。

补码加法器

一.实验内容

1.把加法器的输出信号改成4比特位宽，编译，波形仿真。观察输出结果，观察输出结果在什么时候是正确的？

2. 把加法器的输入信号改成8比特位宽，编译，波形仿真。观察加法器的输出延迟，和4比特输入位宽的情况对比。

二.实验步骤

1.编写4比特位宽输出加法器的Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

OUT   );

input signed [3:0] IN1, IN2;

output signed [3:0] OUT;

reg signed [3:0] OUT;

always@(IN1 or IN2) begin // 生成组合逻辑的always 块

OUT = IN1 + IN2;

end

endmodule

2.仿真结果波形

从仿真结果可知，当两个输入信号的和大于7或小于-8时计算结果会出错，这是由于次高位进位使得符号位变化导致的。

3.编写8比特位宽输出加法器的Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

OUT   );

input signed [7:0] IN1, IN2;

output signed [8:0] OUT;

reg signed [8:0] OUT;

always@(IN1 or IN2) begin // 生成组合逻辑的always 块

OUT = IN1 + IN2;

end

endmodule

4.仿真结果波形

由仿真波形可知，4位补码加法器和8位补码加法器的延迟时间相差不多，基本都是8ns。

带流水线的加法器

一.实验内容

1.不改变流水线的级数，把加法器的输入信号改成8比特位宽，编译，波形仿真，和不带流水线的情况对比一下，你有什么结论？

2.在8比特输入位宽的情况下，在输入上再添加一级流水线，观察编译和仿真的结果，你有什么结论？

二.实验步骤

1.编写8位输入带一级流水线的加法器的Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

CLK   ,

OUT   );

input  [7:0] IN1, IN2;

input CLK;

output  [8:0] OUT;

reg [7:0] in1_d1R, in2_d1R;

reg  [8:0] adder_out, OUT;

always@(posedge CLK) begin // 生成D触发器的always块

in1_d1R <= IN1;

in2_d1R <= IN2;

OUT     <= adder_out;

end

always@(in1_d1R or in2_d1R) begin // 生成组合逻辑的always 块

adder_out = in1_d1R + in2_d1R;

end

endmodule

2.仿真结果波形

带有流水线的加法器相较于没有流水线的加法器拥有更短的毛刺，但输出延时更长。

4.编写8位输入带两级级流水线的加法器的Verilog HDL代码

module top(

IN1   ,

IN2   ,

CLK   ,

OUT   );

input  [7:0] IN1, IN2;

input CLK;

output  [8:0] OUT;

reg [7:0] in1_d1R, in2_d1R, in1_d2R, in2_d2R;

reg  [8:0] adder_out, OUT;

always@(posedge CLK) begin // 生成D触发器的always块

in1_d1R <= IN1;

in1_d2R <= in1_d1R;

in2_d1R <= IN2;

in2_d2R <= in2_d1R;

OUT     <= adder_out;

end

always@(in1_d2R or in2_d2R) begin // 生成组合逻辑的always块

adder_out = in1_d2R + in2_d2R;

end

endmodule

5.仿真结果波形

增加一级流水线后使得毛刺的时间长度进一步减小，但是输出延迟变得更大。

乘法器

一.实验内容

1.改变乘法器的输入位宽为8比特，编译，波形仿真，观察信号毛刺的时间长度。

2.选一款没有硬件乘法器的FPGA芯片（例如Cyclone EP1C6）对比8比特的乘法器和加法器两者编译之后的资源开销(Logic Cell的数目）

3.编写一个输入和输出都有D触发器的流水线乘法器代码，编译后波形仿真，观察组合逻辑延迟和毛刺的时间，和不带流水线的情况下对比。

二.实验步骤

1.编写8位输入的乘法器的Verilog HDL代码

////////////////////  有符号的2补码乘法器  /////////////////////////

module top(

IN1   ,

IN2   ,

OUT   );

input signed[7:0] IN1, IN2;

output signed [15:0] OUT;

reg signed[15:0] OUT;

always@(IN1 or IN2) begin // 生成组合逻辑的always 块

OUT = IN1 * IN2;

end

endmodule

3.没有硬件乘法器的FPGA芯片的8比特加法器和乘法器的资源开销对比

加法器资源开销：

乘法器硬件开销：

由上图可见，乘法器相较加法器更加消耗资源。

4.输入和输出都有D触发器的流水线乘法器的Verilog HDL代码

////////////////////  带有流水线的补码乘法器  /////////////////////////

module top(

IN1   ,

IN2   ,

CLK   ,

OUT   );

input signed[7:0] IN1, IN2;

input CLK;

output signed [15:0] OUT;

reg signed[15:0] OUT;

reg signed[7:0] in1_d1R, in2_d1R;

reg signed[15:0] mul_out;

always@(posedge CLK) begin // 生成D触发器的always块

in1_d1R <= IN1;

in2_d1R <= IN2;

OUT     <= mul_out;

end

always@(in1_d1R or in2_d1R) begin // 生成组合逻辑的always 块

mul_out = in1_d1R * in2_d1R;

end

endmodule

5.仿真结果波形

有仿真波形可得：带有流水线的乘法器的组合逻辑延迟和毛刺的时间约为2ns，相比不带流水线的乘法器要减少了一半。

计数器

一.实验内容

1.设计一个最简单的计数器，只有一个CLK输入和一个Overflow输出，当计数到最大值的时钟周期CLK输出1

2.设计复杂的计数器，和本例相似，带有多种信号，其中同步清零CLR的优先级最高，使能EN次之，LOAD最低。

二.实验步骤

1.编写简单计数器的Verilog HDL代码

//////////////////// 计数器代码  /////////////////////////

module top(

CLK   , // 时钟，上升沿有效

OV    );// 计数溢出信号，计数值为最大值时该信号为1

input CLK ;

output OV;

reg OV;

reg [3:0] CNTVAL, cnt_next;

// 电路编译参数，最大计数值

parameter CNT_MAX_VAL = 9;

// 组合逻辑，生成cnt_next

always @(CNTVAL) begin

if(CNTVAL < CNT_MAX_VAL) begin // 未计数到最大值， 下一值加1

cnt_next = CNTVAL + 1'b1;

end

else begin // 计数到最大值，下一计数值为0

cnt_next = 0;

end

end

// 时序逻辑 更新下一时钟周期的计数值

// CNTVAL 会被编译为D触发器

always @ (posedge CLK) begin

CNTVAL <= cnt_next;

end

// 组合逻辑，生成OV

always @ (CNTVAL) begin

if(CNTVAL == CNT_MAX_VAL)

OV = 1;

else

OV = 0;

end

endmodule

2.仿真结果波形

如波形图所示，当经过9个周期的时钟信号后OV端口输出一个高电平的溢出信号。

3.编写复杂计数器的Verilog HDL代码

//////////////////// 计数器代码  /////////////////////////

module top(

RST   , // 异步复位， 高有效

CLK   , // 时钟，上升沿有效

EN    , // 输入的计数使能，高有效

CLR   , // 输入的清零信号，高有效

LOAD  , // 输入的数据加载使能信号，高有效

DATA  , // 输入的加载数据信号

CNTVAL, // 输出的计数值信号

OV    );// 计数溢出信号，计数值为最大值时该信号为1

input RST   , CLK   , EN    , CLR   , LOAD  ;

input [3:0] DATA ;

output [3:0] CNTVAL;

output OV;

reg [3:0] CNTVAL, cnt_next;

reg OV;

// 电路编译参数，最大计数值

parameter CNT_MAX_VAL = 9;

// 组合逻辑，生成cnt_next

// 1st clr ,2nd en , 3rd load

always @(EN or CLR or LOAD or DATA or CNTVAL) begin

if(CLR) begin    // 清零有效

cnt_next = 0;

end

else begin  // 清零无效

if(EN) begin // 使能有效

if(LOAD) begin // 加载有效

cnt_next = DATA;

end

else begin     // 加载无效，正常计数

// 使能有效，清零和加载都无效，根据当前计数值计算下一值

if(CNTVAL < CNT_MAX_VAL) begin // 未计数到最大值， 下一值加1

cnt_next = CNTVAL + 1'b1;

end

else begin // 计数到最大值，下一计数值为0

cnt_next = 0;

end

end // else LOAD

end // EN

else begin  // 使能无效，计数值保持不动

cnt_next = CNTVAL;

end // else EN

end //else CLR

end

// 时序逻辑 更新下一时钟周期的计数值

// CNTVAL 会被编译为D触发器

always @ (posedge CLK or posedge RST) begin

if(RST)

CNTVAL <= 0;

else

CNTVAL <= cnt_next;

end

// 组合逻辑，生成OV

always @ (CNTVAL) begin

if(CNTVAL == CNT_MAX_VAL)

OV = 1;

else

OV = 0;

end

endmodule

4.仿真结果波形

由仿真结果可知，计数器按照同步清零CLR的优先级最高，使能EN次之，LOAD最低的设置工作。

状态机

一.实验内容

1.设计一个用于识别2进制序列“1011”的状态机

基本要求：

电路每个时钟周期输入1比特数据，当捕获到1011的时钟周期，电路输出1，否则输出0

使用序列101011010作为输出的测试序列

扩展要求：

给你的电路添加输入使能端口，只有输入使能EN为1的时钟周期，才从输入的数据端口向内部获取1比特序列数据。

二.实验步骤

1.绘制状态跳转逻辑表

当前状态	IN	EN	次态

ST_0	0	0	ST_0

ST_0	0	1	ST_0

ST_0	1	0	ST_0

ST_0	1	1	ST_0

ST_1	0	0	ST_1

ST_1	0	1	ST_2

ST_1	1	0	ST_1

ST_1	1	1	ST_1

ST_2	0	0	ST_2

ST_2	0	1	ST_0

ST_2	1	0	ST_2

ST_2	1	1	ST_3

ST_3	0	0	ST_3

ST_3	0	1	ST_2

ST_3	1	0	ST_3

ST_3	1	1	ST_4

ST_4	X	X	ST_0

2.绘制输出逻辑表

当前状态	输出

ST_0	0

ST_1	0

ST_2	0

ST_3	0

ST_4	1

3.编写Verilog HDL代码

////////////////////  三段式状态机代码  /////////////////////////

module top(

CLK       ,   // clock

RST       ,   // reset

IN        ,   // input

EN        ,   // EN

OUT       );  // output

input  CLK       ;

input  RST       ;

input  EN        ;

input  IN        ;

output OUT       ;

parameter ST_0 = 0;

parameter ST_1 = 1;

parameter ST_2 = 2;

parameter ST_3 = 3;

parameter ST_4 = 4;

reg [2:0]stateR       ;

reg [2:0]next_state   ;

reg OUT               ;

// calc next state

always @ (IN or EN or stateR) begin

case (stateR)

ST_0 :begin if(IN==0&&EN==0) next_state = ST_0 ; else if(IN==0&&EN==1) next_state = ST_0; else if(IN==1&&EN==0) next_state = ST_0; else if(IN==1&&EN==1) next_state = ST_1; end

ST_1 :begin if(IN==0&&EN==0) next_state = ST_1 ; else if(IN==0&&EN==1) next_state = ST_2; else if(IN==1&&EN==0) next_state = ST_1; else if(IN==1&&EN==1) next_state = ST_1; end

ST_2 :begin if(IN==0&&EN==0) next_state = ST_2 ; else if(IN==0&&EN==1) next_state = ST_0; else if(IN==1&&EN==0) next_state = ST_2; else if(IN==1&&EN==1) next_state = ST_3; end

ST_3 :begin if(IN==0&&EN==0) next_state = ST_3 ; else if(IN==0&&EN==1) next_state = ST_2; else if(IN==1&&EN==0) next_state = ST_3; else if(IN==1&&EN==1) next_state = ST_4; end

ST_4 :begin next_state = ST_0; end

endcase

end

// calc output

always @ (stateR) begin

if(stateR == ST_4)

OUT = 1'b1;

else

OUT = 1'b0;

end

// state DFF

always @ (posedge CLK or posedge RST)begin

if(RST)

stateR <= ST_0;

else

stateR <= next_state;

end

endmodule

移位寄存器

一.实验内容

设计一个带加载使能和移位使能的并入串出的移位寄存器，电路的RTL结构图如下图图所示。

二.实验步骤

1.编写移位寄存器代码

///////////////////////////////PISO WITH EN_LOAD AND EN_SHIFT////////////////////////////////

module top(

CLK         , //时钟信号

RST         , //复位信号输入

EN_LOAD     , //加载输入数据使能

EN_SHIFT    , //移位使能

IN          , //并行输入数据

OV          , //一组数据完全移出提示

OUT         );//穿行输出

input RST, CLK, EN_LOAD, EN_SHIFT;

input [7:0] IN;

output OUT,OV;

reg shift_R,OV;

reg [7:0] shift_V;

reg [3:0] n;//移位次数计数

assign OUT = shift_R;//最右端移出数据

always @ (posedge CLK or posedge RST) begin

if(RST) begin

shift_R <= 0;

shift_V <= 0;

n <= 0;

end

else begin

if(EN_SHIFT) begin

if(EN_LOAD) begin

shift_V <= IN;并行输入载入

end

else begin

shift_R <= shift_V[0];

shift_V[6:0] <= shift_V[7:1];

shift_V[7] <= 0;//一次移位完成

n <= n + 1;//移位次数+1

end

end

else begin

shift_R <= shift_R;//未使能移位，保持不动

end

end

end

always @ (n) begin

if(n==8)  //当移完一组（8bit）数据后OV端口输出1提示

OV = 1;

else

OV = 0;

end

endmodule

时钟分频器

一.实验内容

设计一个偶分频器（奇分频器）

1.偶分频模块设计

偶分频意思是时钟模块设计最为简单。首先得到分频系数M和计数器值N。

M = 时钟输入频率 / 时钟输出频率

N = M / 2

如输入时钟为50M，输出时钟为25M，则M=2，N=1。偶分频则意味着M为偶数。

以M=4，N=2为例

因此只需要将counter以clk_in为时钟驱动计数，当counter = (N-1)时，clk_out翻转即可。

verilog代码如下，其中WIDTH为(N的位宽-1)：

module time_adv_even #(

parameter N = 2,

WIDTH = 7

)

(

input clk,

input rst,

output reg clk_out

);

reg [WIDTH:0]counter;

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// reset

counter <= 0;

end

else if (counter == N-1) begin

counter <= 0;

end

else begin

counter <= counter + 1;

end

end

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// reset

clk_out <= 0;

end

else if (counter == N-1) begin

clk_out <= !clk_out;

end

end

endmodule

testbench测试8分频即N=4，ISE仿真结果如下：

2.奇分频模块设计

奇分频需要通过两个时钟共同得到。首先得到分频系数M和计数器值N。

M = 时钟输入频率 / 时钟输出频率

N = (M-1) / 2

如输入时钟为50M，输出时钟为10M，则M=5，N=2。奇分频则意味着M为奇数。

以M=5，N=2为例，我们希望得到的输出时钟时序如下：

其中clk_out为最终输出时钟，clk_out1和clk_out2为辅助时钟生成。

计数器counter由0技术至(M-1)。

clk_out1在在clk_in的上升延跳变，条件是counter==(N-1)或(M-1)。

clk_out2在在clk_in的下降延跳变，条件是counter==(N-1)或(M-1)。

之后clk_out = clk_out1 & clk_out2即可得到M分频的时钟。

verilog代码如下，其中WIDTH为(N的位宽-1)：

module time_adv_odd #(

parameter N = 2,

WIDTH = 7

)(

input clk,

input rst,

output clk_out

);

reg [WIDTH:0]counter;

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// reset

counter <= 0;

end

else if (counter == (N << 1)) begin

counter <= 0;

end

else begin

counter <= counter + 1;

end

end

reg clk_out1;

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// reset

clk_out1 <= 0;

end

else if (counter == N-1) begin

clk_out1 <= !clk_out1;

end

else if (counter == (N << 1)) begin

clk_out1 <= !clk_out1;

end

end

reg clk_out2;

always @(negedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

// reset

clk_out2 <= 0;

end

else if (counter == N-1) begin

clk_out2 <= !clk_out2;

end

else if (counter == (N << 1)) begin

clk_out2 <= !clk_out2;

end

end

assign clk_out = clk_out1 & clk_out2;

endmodule

testbench测试9分频即N=4，ISE仿真结果如下：

#### FIFO器件实现：

#### 同步FIFO的Verilog代码 之一

在modlesim中验证过。

/******************************************************
A fifo controller verilog description.
******************************************************/
module fifo(datain, rd, wr, rst, clk, dataout, full, empty);
input [7:0] datain;
input rd, wr, rst, clk;
output [7:0] dataout;
output full, empty;
wire [7:0] dataout;
reg full_in, empty_in;
reg [7:0] mem [15:0];
reg [3:0] rp, wp;
assign full = full_in;
assign empty = empty_in;
// memory read out
assign dataout = mem[rp];
// memory write in
always@(posedge clk) begin
    if(wr && ~full_in) mem[wp]<=datain;
end
// memory write pointer increment
always@(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst) wp<=0;
    else begin
      if(wr && ~full_in) wp<= wp+1'b1;
    end
end
// memory read pointer increment
always@(posedge clk or negedge rst)begin
    if(!rst) rp <= 0;
    else begin
      if(rd && ~empty_in) rp <= rp + 1'b1;
    end
end
// Full signal generate
always@(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst) full_in <= 1'b0;
    else begin
      if( (~rd && wr)&&((wp==rp-1)||(rp==4'h0&&wp==4'hf)))
          full_in <= 1'b1;
      else if(full_in && rd) full_in <= 1'b0;
    end
end
// Empty signal generate
always@(posedge clk or negedge rst) begin
    if(!rst) empty_in <= 1'b1;
    else begin
      if((rd&&~wr)&&(rp==wp-1 || (rp==4'hf&&wp==4'h0)))
        empty_in<=1'b1;
      else if(empty_in && wr) empty_in<=1'b0;
    end
end
endmodule

...........................................................................................................................

#### 同步FIFO的Verilog代码 之二

这一种设计的FIFO，是基于触发器的。宽度，深度的扩展更加方便，结构化跟强。以下代码在modelsim中验证过。

module fifo_cell (sys_clk, sys_rst_n, read_fifo, write_fifo, fifo_input_data,
                        next_cell_data, next_cell_full, last_cell_full, cell_data_out, cell_full);
                        parameter WIDTH =8;
                        parameter D = 2;
                        input sys_clk;
                        input sys_rst_n;
                        input read_fifo, write_fifo;
                        input [WIDTH-1:0] fifo_input_data;
                        input [WIDTH-1:0] next_cell_data;
                        input next_cell_full, last_cell_full;
                        output [WIDTH-1:0] cell_data_out;
                        output cell_full;
                        reg [WIDTH-1:0] cell_data_reg_array;
                        reg [WIDTH-1:0] cell_data_ld;
                        reg cell_data_ld_en;
                        reg cell_full;
                        reg cell_full_next;
                        assign cell_data_out=cell_data_reg_array;
                        always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
                           if (!sys_rst_n)
                              cell_full <= #D 0;
                           else if (read_fifo || write_fifo)
                              cell_full <= #D cell_full_next;
                        always @(write_fifo or read_fifo or next_cell_full or last_cell_full or cell_full)
                           casex ({read_fifo, write_fifo})
                               2'b00: cell_full_next = cell_full;
                               2'b01: cell_full_next = next_cell_full;
                               2'b10: cell_full_next = last_cell_full;
                               2'b11: cell_full_next = cell_full;
                           endcase
                         always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
                              if (!sys_rst_n)
                                 cell_data_reg_array [WIDTH-1:0] <= #D 0;
                              else if (cell_data_ld_en)
                                 cell_data_reg_array [WIDTH-1:0] <= #D cell_data_ld [WIDTH-1:0];
                         always @(write_fifo or read_fifo or cell_full or last_cell_full)   
                              casex ({write_fifo,read_fifo,cell_full,last_cell_full})
                                  4'bx1_xx: cell_data_ld_en = 1'b1;
                                  4'b10_01: cell_data_ld_en = 1'b1;
                                  default: cell_data_ld_en =1'b0;
                              endcase
                         always @(write_fifo or read_fifo or next_cell_full or cell_full or last_cell_full or fifo_input_data or next_cell_data)
                              casex ({write_fifo, read_fifo, next_cell_full, cell_full, last_cell_full})
                                 5'b10_x01: cell_data_ld[WIDTH-1:0] = fifo_input_data[WIDTH-1:0];
                                 5'b11_01x: cell_data_ld[WIDTH-1:0] = fifo_input_data[WIDTH-1:0];
                                 default: cell_data_ld[WIDTH-1:0] = next_cell_data[WIDTH-1:0];
                              endcase
endmodule

module fifo_4cell(sys_clk, sys_rst_n, fifo_input_data, write_fifo, fifo_out_data,
                  read_fifo, full_cell0, full_cell1, full_cell2, full_cell3);
                  parameter WIDTH = 8;
                  parameter D = 2;
                  input sys_clk;
                  input sys_rst_n;
                  input [WIDTH-1:0] fifo_input_data;
                  output [WIDTH-1:0] fifo_out_data;
                  input read_fifo, write_fifo;
                  output full_cell0, full_cell1, full_cell2, full_cell3;
                  wire [WIDTH-1:0] dara_out_cell0, data_out_cell1, data_out_cell2,
                                   data_out_cell3, data_out_cell4;
                  wire full_cell4;
                  fifo_cell #(WIDTH,D) cell0
                  ( .sys_clk (sys_clk),
                    .sys_rst_n (sys_rst_n),
                    .fifo_input_data (fifo_input_data[WIDTH-1:0]),
                    .write_fifo (write_fifo),
                    .next_cell_data (data_out_cell1[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full (full_cell1),
                    .last_cell_full (1'b1),
                    .cell_data_out (fifo_out_data [WIDTH-1:0]),
                    .read_fifo (read_fifo),
                    .cell_full (full_cell0)
                   );

fifo_cell #(WIDTH,D) cell1
                  ( .sys_clk (sys_clk),
                    .sys_rst_n (sys_rst_n),
                    .fifo_input_data (fifo_input_data[WIDTH-1:0]),
                    .write_fifo (write_fifo),
                    .next_cell_data (data_out_cell2[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full (full_cell2),
                    .last_cell_full (full_cell0),
                    .cell_data_out (data_out_cell1[WIDTH-1:0]),
                    .read_fifo (read_fifo),
                    .cell_full (full_cell1)
                   );                  
                  fifo_cell #(WIDTH,D) cell2
                  ( .sys_clk (sys_clk),
                    .sys_rst_n (sys_rst_n),
                    .fifo_input_data (fifo_input_data[WIDTH-1:0]),
                    .write_fifo (write_fifo),
                    .next_cell_data (data_out_cell3[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full (full_cell3),
                    .last_cell_full (full_cell1),
                    .cell_data_out (data_out_cell2[WIDTH-1:0]),
                    .read_fifo (read_fifo),
                    .cell_full (full_cell2)
                   );

fifo_cell #(WIDTH,D) cell3
                  ( .sys_clk (sys_clk),
                    .sys_rst_n (sys_rst_n),
                    .fifo_input_data (fifo_input_data[WIDTH-1:0]),
                    .write_fifo (write_fifo),
                    .next_cell_data (data_out_cell4[WIDTH-1:0]),
                    .next_cell_full (full_cell4),
                    .last_cell_full (full_cell2),
                    .cell_data_out (data_out_cell3[WIDTH-1:0]),
                    .read_fifo (read_fifo),
                    .cell_full (full_cell3)
                   );     
                   assign data_out_cell4[WIDTH-1:0] = {WIDTH{1'B0}};
                   assign full_cell4 = 1'b0;
endmodule

..........................................................................................................................

#### 异步FIFO的Verilog代码 之一

这个是基于RAM的异步FIFO代码，个人认为代码结构简单易懂，非常适合于考试中填写。记得10月份参加威盛的笔试的时候，就考过异步FIFO的实现。想当初要是早点复习，可能就可以通过威盛的笔试了。

与之前的用RAM实现的同步FIFO的程序相比，异步更为复杂。增加了读写控制信号的跨时钟域的同步。此外，判空与判满的也稍有不同。

module fifo1(rdata, wfull, rempty, wdata, winc, wclk, wrst_n,rinc, rclk, rrst_n);
parameter DSIZE = 8; parameter ASIZE = 4;
output [DSIZE-1:0] rdata;
output wfull;
output rempty;
input [DSIZE-1:0] wdata;
input winc, wclk, wrst_n;
input rinc, rclk, rrst_n;
reg wfull,rempty;
reg [ASIZE:0] wptr, rptr, wq2_rptr, rq2_wptr, wq1_rptr,rq1_wptr;
reg [ASIZE:0] rbin, wbin;
reg [DSIZE-1:0] mem[0:(1<<ASIZE)-1];
wire [ASIZE-1:0] waddr, raddr;
wire [ASIZE:0] rgraynext, rbinnext,wgraynext,wbinnext;
wire rempty_val,wfull_val;
//-----------------双口RAM存储器--------------------
assign rdata=mem[raddr];
always@(posedge wclk)
if (winc && !wfull) mem[waddr] <= wdata;
//-------------同步rptr 指针-------------------------
always @(posedge wclk or negedge wrst_n)
if (!wrst_n) {wq2_rptr,wq1_rptr} <= 0;
else {wq2_rptr,wq1_rptr} <= {wq1_rptr,rptr};
//-------------同步wptr指针---------------------------
always @(posedge rclk or negedge rrst_n)
if (!rrst_n) {rq2_wptr,rq1_wptr} <= 0;
else {rq2_wptr,rq1_wptr} <= {rq1_wptr,wptr};
//-------------rempty产生与raddr产生-------------------
always @(posedge rclk or negedge rrst_n) // GRAYSTYLE2 pointer
begin
if (!rrst_n) {rbin, rptr} <= 0;
else {rbin, rptr} <= {rbinnext, rgraynext};
end
// Memory read-address pointer (okay to use binary to address memory)
assign raddr = rbin[ASIZE-1:0];
assign rbinnext = rbin + (rinc & ~rempty);
assign rgraynext = (rbinnext>>1) ^ rbinnext;
// FIFO empty when the next rptr == synchronized wptr or on reset
assign rempty_val = (rgraynext == rq2_wptr);
always @(posedge rclk or negedge rrst_n)
begin
if (!rrst_n) rempty <= 1'b1;
else rempty <= rempty_val;
end
//---------------wfull产生与waddr产生------------------------------
always @(posedge wclk or negedge wrst_n) // GRAYSTYLE2 pointer
if (!wrst_n) {wbin, wptr} <= 0;
else {wbin, wptr} <= {wbinnext, wgraynext};
// Memory write-address pointer (okay to use binary to address memory)
assign waddr = wbin[ASIZE-1:0];
assign wbinnext = wbin + (winc & ~wfull);
assign wgraynext = (wbinnext>>1) ^ wbinnext;
assign wfull_val = (wgraynext=={~wq2_rptr[ASIZE:ASIZE-1], wq2_rptr[ASIZE-2:0]}); //:ASIZE-1]
always @(posedge wclk or negedge wrst_n)
if (!wrst_n) wfull <= 1'b0;
else wfull <= wfull_val;
endmodule

..........................................................................................................................

#### 异步FIFO的Verilog代码 之二

与前一段异步FIFO代码的主要区别在于，空/满状态标志的不同算法。

第一个算法：Clifford E. Cummings的文章中提到的STYLE #1，构造一个指针宽度为N+1，深度为2^N字节的FIFO（为便方比较将格雷码指针转换为二进制指针）。当指针的二进制码中最高位不一致而其它N位都 相等时，FIFO为满（在Clifford E. Cummings的文章中以格雷码表示是前两位均不相同，而后两位LSB相同为满，这与换成二进制表示的MSB不同其他相同为满是一样的）。当指针完全相 等时，FIFO为空。

这种方法思路非常明了，为了比较不同时钟产生的指针，需要把不同时钟域的信号同步到本时钟域中来，而使用Gray码的目的就是使这个异步同步化的过 程发生亚稳态的机率最小，而为什么要构造一个N+1的指针，Clifford E. Cummings也阐述的很明白，有兴趣的读者可以看下作者原文是怎么论述的，Clifford E. Cummings的这篇文章有Rev1.1 \ Rev1.2两个版本，两者在比较Gray码指针时的方法略有不同，个Rev1.2版更为精简。

第二种算法：Clifford E. Cummings的文章中提到的STYLE #2。它将FIFO地址分成了4部分，每部分分别用高两位的MSB 00 、01、 11、 10决定FIFO是否为going full 或going empty (即将满或空)。如果写指针的高两位MSB小于读指针的高两位MSB则FIFO为“几乎满”，若写指针的高两位MSB大于读指针的高两位MSB则FIFO 为“几乎空”。

它是利用将地址空间分成4个象限（也就是四个等大小的区域），然后观察两个指针的相对位置，如果写指针落后读指针一个象限（25%的距离，呵呵）， 则证明很可能要写满，反之则很可能要读空，这个时候分别设置两个标志位dirset和dirrst，然后在地址完全相等的情况下，如果dirset有效就 是写满，如果dirrst有效就是读空。

这种方法对深度为2^N字节的FIFO只需N位的指针即可，处理的速度也较第一种方法快。

这段是说明的原话，算法一，还好理解。算法二，似乎没有说清楚，不太明白。有兴趣的可以查查论文，详细研究下。

总之，第二种写法是推荐的写法。因为异步的多时钟设计应按以下几个原则进行设计：
1，尽可能的将多时钟的逻辑电路（非同步器）分割为多个单时钟的模块，这样有利于静态时序分析工具来进行时序验证。
2，同步器的实现应使得所有输入来自同一个时钟域，而使用另一个时钟域的异步时钟信号采样数据。
3，面向时钟信号的命名方式可以帮助我们确定那些在不同异步时钟域间需要处理的信号。
4，当存在多个跨时钟域的控制信号时，我们必须特别注意这些信号，保证这些控制信号到达新的时钟域仍然能够保持正确的顺序。

module fifo2 (rdata, wfull, rempty, wdata,
winc, wclk, wrst_n, rinc, rclk, rrst_n);
parameter DSIZE = 8;
parameter ASIZE = 4;
output [DSIZE-1:0] rdata;
output wfull;
output rempty;
input [DSIZE-1:0] wdata;
input winc, wclk, wrst_n;
input rinc, rclk, rrst_n;
wire [ASIZE-1:0] wptr, rptr;
wire [ASIZE-1:0] waddr, raddr;
async_cmp #(ASIZE) async_cmp(.aempty_n(aempty_n),
.afull_n(afull_n),
.wptr(wptr), .rptr(rptr),
.wrst_n(wrst_n));
fifomem2 #(DSIZE, ASIZE) fifomem2(.rdata(rdata),
.wdata(wdata),
.waddr(wptr),
.raddr(rptr),
.wclken(winc),
.wclk(wclk));
rptr_empty2 #(ASIZE) rptr_empty2(.rempty(rempty),
.rptr(rptr),
.aempty_n(aempty_n),
.rinc(rinc),
.rclk(rclk),
.rrst_n(rrst_n));
wptr_full2 #(ASIZE) wptr_full2(.wfull(wfull),
.wptr(wptr),
.afull_n(afull_n),
.winc(winc),
.wclk(wclk),
.wrst_n(wrst_n));
endmodule
module fifomem2 (rdata, wdata, waddr, raddr, wclken, wclk);
parameter DATASIZE = 8; // Memory data word width
parameter ADDRSIZE = 4; // Number of memory address bits
parameter DEPTH = 1<<ADDRSIZE; // DEPTH = 2**ADDRSIZE
output [DATASIZE-1:0] rdata;
input [DATASIZE-1:0] wdata;
input [ADDRSIZE-1:0] waddr, raddr;
input wclken, wclk;
`ifdef VENDORRAM
// instantiation of a vendor's dual-port RAM
VENDOR_RAM MEM (.dout(rdata), .din(wdata),
.waddr(waddr), .raddr(raddr),
.wclken(wclken), .clk(wclk));
`else
reg [DATASIZE-1:0] MEM [0:DEPTH-1];
assign rdata = MEM[raddr];
always @(posedge wclk)
if (wclken) MEM[waddr] <= wdata;
`endif
endmodule
module async_cmp (aempty_n, afull_n, wptr, rptr, wrst_n);
parameter ADDRSIZE = 4;
parameter N = ADDRSIZE-1;
output aempty_n, afull_n;
input [N:0] wptr, rptr;
input wrst_n;
reg direction;
wire high = 1'b1;
wire dirset_n = ~( (wptr[N]^rptr[N-1]) & ~(wptr[N-1]^rptr[N]));
wire dirclr_n = ~((~(wptr[N]^rptr[N-1]) & (wptr[N-1]^rptr[N])) |
~wrst_n);
always @(posedge high or negedge dirset_n or negedge dirclr_n)
if (!dirclr_n) direction <= 1'b0;
else if (!dirset_n) direction <= 1'b1;
else direction <= high;
//always @(negedge dirset_n or negedge dirclr_n)
//if (!dirclr_n) direction <= 1'b0;
//else direction <= 1'b1;
assign aempty_n = ~((wptr == rptr) && !direction);
assign afull_n = ~((wptr == rptr) && direction);
endmodule
module rptr_empty2 (rempty, rptr, aempty_n, rinc, rclk, rrst_n);
parameter ADDRSIZE = 4;
output rempty;
output [ADDRSIZE-1:0] rptr;
input aempty_n;
input rinc, rclk, rrst_n;
reg [ADDRSIZE-1:0] rptr, rbin;
reg rempty, rempty2;
wire [ADDRSIZE-1:0] rgnext, rbnext;
//---------------------------------------------------------------
// GRAYSTYLE2 pointer
//---------------------------------------------------------------
always @(posedge rclk or negedge rrst_n)
if (!rrst_n) begin
rbin <= 0;
rptr <= 0;
end
else begin
rbin <= rbnext;
rptr <= rgnext;
end
//---------------------------------------------------------------
// increment the binary count if not empty
//---------------------------------------------------------------
assign rbnext = !rempty ? rbin + rinc : rbin;
assign rgnext = (rbnext>>1) ^ rbnext; // binary-to-gray conversion
always @(posedge rclk or negedge aempty_n)
if (!aempty_n) {rempty,rempty2} <= 2'b11;
else {rempty,rempty2} <= {rempty2,~aempty_n};
endmodule
module wptr_full2 (wfull, wptr, afull_n, winc, wclk, wrst_n);
parameter ADDRSIZE = 4;
output wfull;
output [ADDRSIZE-1:0] wptr;
input afull_n;
input winc, wclk, wrst_n;
reg [ADDRSIZE-1:0] wptr, wbin;
reg wfull, wfull2;
wire [ADDRSIZE-1:0] wgnext, wbnext;
//---------------------------------------------------------------
// GRAYSTYLE2 pointer
//---------------------------------------------------------------
always @(posedge wclk or negedge wrst_n)
if (!wrst_n) begin
wbin <= 0;
wptr <= 0;
end
else begin
wbin <= wbnext;
wptr <= wgnext;
end
//---------------------------------------------------------------
// increment the binary count if not full
//---------------------------------------------------------------
assign wbnext = !wfull ? wbin + winc : wbin;
assign wgnext = (wbnext>>1) ^ wbnext; // binary-to-gray conversion
always @(posedge wclk or negedge wrst_n or negedge afull_n)
if (!wrst_n ) {wfull,wfull2} <= 2'b00;
else if (!afull_n) {wfull,wfull2} <= 2'b11;
else {wfull,wfull2} <= {wfull2,~afull_n};
endmodule